东河塘油田东河1区块DH1-10H井

调剖地质设计

作业类型：调剖

井    别：采油井

井控级别：三级

设计单位：东河采油气管理区（东河储气库分公司）

设 计 人：

设计日期：

地质设计责任表

| 设计单位名称 | 东河采油气管理区（东河储气库分公司）油气藏地质研究所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核意见 | 说明：审核人要明确表达“同意或不同意”，不能只签名不签署意见；同时，如果对设计内容之外有相关要求，可以在这里强调一下。 |  |  |
| 审核人 |  | 审核时间 |  |
| 审批意见 | 说明：审核人要明确表达“同意或不同意”，不能只签名不签署意见；同时，如果对设计内容之外有相关要求，可以在这里强调一下。 |  |  |
| 审批人 |  | 审批时间 |  |
| 主管部门 审核意见 | （需油气开发部审批的保留三级审核部分，常规措施由采油气管理区二级审核） 这里需要明确哪些井下作业设计需要到油气开发部？ |  |  |

目录

一、 基本数据	1

二、 历史施工情况	7

三、 井身结构及完井管柱	8

四、 作业目的及要求	8

五、 效益预评估	8

六、 井控相关提示	8

七、 质量、健康、安全、环保要求	12

八、 附图	13

九、 附表	14

十、 单井井控风险评估分级表	16

基本数据

- 基础数据

- 钻完井数据

表1-1  钻完井数据表

| 地理位置 |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造位置 |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开钻日期 |  | 2014.01.16 |  | 完钻日期 |  |  | 2014.05.14 |  | 完井日期 |  | 2014.06.14 |  |
| 完钻井深（m） |  | 6345.6 |  | 完钻层位 |  |  | 111 |  | 目前人工井底（m） |  | 6331 |  |
| 完井方式 |  | 套管射孔 |  | 套补距（m） |  |  | 0 |  | 油补距（m） |  | 6.69 |  |
| 最大井斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造斜点（m） | 5322 |  | 最大井斜（°） |  | 91.6 | 深度（m） |  | 6280 |  | 方位（°） |  | 50.33 |

- 套管数据

表1-2  套管数据表

| 名称 | 钢级 | 壁厚（mm） | 外径（mm） | 下入深度（m） | 水泥返深（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层套管 | P110 | 12.19 | 339.7 | 796.50 |  |  |
| 技术套管 | P110 | 11.99 | 244.5 | 5150.00 |  |  |
| 油层套管 | BG110-3Cr | 9.17 | 139.7 | 6343.00 |  |  |

- 固井质量

表1-3  油层套管固井质量评价结果

| 井段（m） | 质量评价 | 井段（m） | 质量评价 | 井段（m） | 质量评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.0-185.9 | 胶结不好 | 5413.8-5423.3 | 胶结中等 | 5588.2-5596.1 | 胶结中等 |
| 185.9-4677.3 | 胶结良好 | 5423.3-5426.5 | 胶结良好 | 5596.1-5612.4 | 胶结不好 |
| 4677.3-5249.0 | 胶结不好 | 5426.5-5446.5 | 胶结不好 | 5612.4-5649.4 | 胶结良好 |
| 5249.0-5256.8 | 胶结良好 | 5446.5-5449.0 | 胶结良好 | 5649.4-5653.5 | 胶结中等 |
| 5256.8-5261.6 | 胶结不好 | 5449.0-5468.1 | 胶结不好 | 5653.5-5658.5 | 胶结良好 |
| 5261.6-5268.2 | 胶结中等 | 5468.1-5471.4 | 胶结良好 | 5658.5-5660.6 | 胶结不好 |
| 5268.2-5277.8 | 胶结不好 | 5471.4-5490.7 | 胶结不好 | 5660.6-5663.8 | 胶结良好 |
| 5277.8-5290.6 | 胶结中等 | 5490.7-5493.7 | 胶结良好 | 5663.8-5667.5 | 胶结中等 |
| 5290.6-5320.0 | 胶结不好 | 5493.7-5496.9 | 胶结不好 | 5667.5-5670.8 | 胶结良好 |
| 5320.0-5324.9 | 胶结良好 | 5496.9-5516.3 | 胶结中等 | 5670.8-5684.7 | 胶结中等 |
| 5324.9-5330.0 | 胶结不好 | 5516.3-5525.1 | 胶结不好 | 5684.7-5695.8 | 胶结良好 |
| 5330.0-5334.6 | 胶结良好 | 5525.1-5535.2 | 胶结中等 | 5695.8-5701.4 | 胶结中等 |
| 5334.6-5396.3 | 胶结不好 | 5535.2-5538.1 | 胶结良好 | 5701.4-5715.0 | 胶结良好 |
| 5396.3-5413.8 | 胶结良好 | 5538.1-5588.2 | 胶结不好 |  |  |

- 井眼轨迹数据—仅适用于定向井

水平井

- 油层数据

表1-4  油层数据表

| 层系 | 层号 | 深度层段 （m） | 厚度 （m） | 伽马 （API） | 密度 (g/cm3) | 声波时差 (μs/ft) | 深电阻率 (Ω·m) | 浅电阻率 (Ω·m) | 孔隙度 (%) | 含油饱和度 (%) | 解释结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CⅢ | 1 | 5898.0-5901.0 | 3 | 37 | 0 | 73 | 8.6 | 6.6 | 12.6 | 0 | 差油层 | 孔隙度取自DH1-5-8井23层5756m |
| CⅢ | 2 | 5901.0-5914.0 | 13 | 28 | 0 | 50 | 14 | 17 | 4 | 0 | 干层 | 孔隙度取自DH1-5-8井24层5761m |
| CⅢ | 3 | 5914.0-5951.5 | 37.5 | 62 | 0 | 78 | 4.6 | 3.7 | 10.6 | 0 | 差油层 | 孔隙度取自DH1-6-8井31层5742m |
| CⅢ | 4 | 5951.5-5977.0 | 25.5 | 53 | 0 | 80 | 8.7 | 7.8 | 11.3 | 0 | 可疑水淹层 | 孔隙度取自DH1-6-8井31层5747m |
| CⅢ | 5 | 5977.0-6002.0 | 25 | 50 | 0 | 75 | 6.3 | 5.3 | 13.1 | 0 | 可疑水淹层 | 孔隙度取自DH1-6-8井31层5749m |
| CⅢ | 6 | 6002.0-6080.0 | 78 | 51 | 0 | 73 | 6.4 | 6.3 | 10.6 | 0 | 差油层 | 孔隙度取自DH1-6-8井31层5750m |
| CⅢ | 7 | 6080.0-6108.0 | 28 | 49 | 0 | 75 | 5.7 | 4.4 | 13.1 | 0 | 可疑水淹层 | 孔隙度取自DH1-6-8井31层5749m |
| CⅢ | 8 | 6108.0-6168.0 | 60 | 41 | 0 | 83 | 6.2 | 6 | 11.3 | 0 | 差油层 | 孔隙度取自DH1-6-8井31层5748m |
| CⅢ | 9 | 6168.0-6188.0 | 20 | 45 | 0 | 80 | 5.4 | 4.6 | 13.1 | 0 | 可疑水淹层 | 孔隙度取自DH1-6-8井31层5749m |
| CⅢ | 10 | 6188.0-6252.0 | 64 | 47 | 0 | 78 | 5.8 | 5.8 | 10.6 | 0 | 差油层 | 孔隙度取自DH1-6-8井31层5747.7m |
| CⅢ | 11 | 6252.0-6301.0 | 49 | 46 | 0 | 82 | 4.8 | 3.3 | 13.1 | 0 | 可疑水淹层 | 孔隙度取自DH1-6-8井31层5749m |
| CⅢ | 12 | 6301.0-6340.0 | 39 | 53 | 0 | 74 | 7 | 6.9 | 10 | 0 | 差油层 | 孔隙度取自DH1-6-8井31层5747.4m |

- 试油及射孔数据

表1-5  试油及射孔数据表

| 层位 | 小层号 | 射孔井段（m) |  |  | 射孔参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顶界 | 底界 | 厚度 | 日期 | 枪型 | 弹型 | 孔密 （孔/m） |
| C |  | 5952 | 6260 | 308 | 2014-6-18 | FS96 | SDP39HMX29-2 | 13 |
| C |  | 5952 | 6075 | 123 | 2014-6-20 | FS96 | SDP39HMX29-2 | 13 |
| C |  | 6085 | 6180 | 95 | 2014-6-20 | FS96 | SDP39HMX29-2 | 13 |
| C |  | 6190 | 6260 | 70 | 2014-6-20 | FS96 | SDP39HMX29-2 | 13 |

- 地层压力及温度

表1-6  地层压力及温度表

| 原始地层压力/压力系数 |  |  |  |  | 地层温度（℃） | 136.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目前地层压力/压力系数 |  |  |  | 53.784/0.95 |  |  |  |
| 井号 | 测试方式 | 测试日期 | 测压井段（m） | 油层中部深度（m） | 测试（或折算）压力MPa | 测试（或折算）温度（℃） | 备注 |
| 东河1-10H |  | 2025/07/07 | 5200 | 5750.78 | 53.784 | 136.05 |  |
| 备注 | 本井目前为抽油机管柱，目前井口压力为53.784MPa，流体密度取平均值___g/cm3，利 用公式 P 地层=P 井口油压+ρ平均 gH 中深，计算得预测地层压力为___MPa |  |  |  |  |  |  |

- 流体性质

表1-8  原油性质统计表

| 井号 | 层位 | 原油性质 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密度（g/cm3） | 黏度（mPa.s） | 含蜡（%） | 胶质沥青（%） | 凝点（℃） |  |
| DH1-10H | C | 0.8117 | 1.732 | 7.4 | 0.04 | -8 | C |

表1-9  地层水性质统计表

| 井号 | 层位 | 日期 | 密度（g/cm3） | 氯离子 （mg/L） | 总矿化度（mg/L） | PH值 | 水型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DH1-10H | O | 2021-03-02 | 1.0791 | 77300 | 125900 | 6.57 | 氯化钙 |

表1-10  天然气性质统计表

| 井号 | 层位 | 日期 | 相对密度 | C1（%） | C2+（%） | N2（%） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DH1-10H | C | 2023-05-08 | 0.6923 | 81.07 | 1.717 | 5.104 |  |

- 油（气）水生产数据

- 本井或邻井（或受益井）采油（气）情况

表1-11  本井或邻井采油（气）情况统计表

| 井号 | 日期 | 生产井段 （m） | 采油方式 | 工作制度 | 日产油 （t/d） | 日产气 （m3/d） | 日产水 （t/d） | 含水 （%） | 油压 （MPa） | 套压 （MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DH1-10H | 202510 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 22.04 | 2024-12-13高气油比关井 |
| DH1-10H | 202511 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.69 | 23.05 | 2024-12-13高气油比关井 |
| DH1-10H | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 6 | 2.17 | 45129 | 2.17 | 50 | 35.6 | 23.13 | 1-7日,10-31日高气油比关井 |
| DH1 | 202512 | C₁b³⁻¹、C₁b³⁻² | 气举采油 | 7 | 54.35 | 39351 | 11.06 | 16.91 | 17.24 | 15.4 |  |
| DH1-7-8 | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 18 | 0 | 0 | 23.81 | 100 | 2.11 | 7.67 | 25-31日指令关井 |
| DH1-5-8 | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 15 | 0.03 | 0 | 6.29 | 99.49 | 0.82 | 6.51 |  |
| DH1-4-6 | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 15 | 0.74 | 0 | 27.45 | 97.37 | 0.88 | 6.54 |  |
| DH1-4-7 | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 15 | 0.03 | 0 | 0.97 | 96.77 | 0.77 | 6.58 |  |
| DH1-7-6 | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 2.5 | 9.09 | 10433 | 13.7 | 60.11 | 19.68 | 19 | 配合DH1-10H井顺掺关井1次,19-22日沥青质上返关井,配合压缩机保养关井1次 |
| DH1-H2 | 202512 | C₁b³⁻² | 自喷 | 4 | 13.42 | 39242 | 4.36 | 24.55 | 32.3 | 11 | 检查油嘴关井2次 |
| DH1-H4 | 202512 | C₁b³⁻² | 自喷 | 6 | 7.49 | 4848 | 0.13 | 1.75 | 3.86 | 29.25 | 1-4日高气油比关井,11-18日,23-31日关井恢复压力,检查油嘴关井1次 |
| DH1-7-9 | 202512 | C₁b³⁻¹、C₁b³⁻² | 气举采油 | 3 | 32.39 | 31256 | 8.9 | 21.55 | 9.49 | 11.39 | 23日配合处理井筒关井 |
| DH1-6-9 | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 4 | 14.77 | 2369 | 0.34 | 2.26 | 5.01 | 7.78 | 1-13日高气油比关井 |
| DH1-H5 | 202512 | C₁b³⁻² | 自喷 | 8 | 3 | 13464 | 98 | 97.03 | 6.75 | 16.46 | 换油嘴关井2次 |
| DH1-H5 | 202512 | C₁b³⁻² | 自喷 | 6 | 3.02 | 13461 | 97.99 | 97.01 | 14.25 | 15.91 |  |
| DH1-H5 | 202512 | C₁b³⁻² | 自喷 | 5 | 8.36 | 13462 | 58.86 | 87.56 | 20.52 | 14.63 |  |
| DH1-H5 | 202512 | C₁b³⁻² | 自喷 | 4 | 19.88 | 19837 | 9.76 | 32.93 | 19.64 | 12.54 |  |
| DH1-5-9 | 202512 | C₁b³⁻² | 自喷 | 4 | 29 | 40012 | 9.16 | 24.01 | 26.92 | 15.6 |  |
| DH1-H7 | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 3 | 7.04 | 3755 | 0.67 | 8.72 | 22.94 | 23.08 | 6-13日天然气站低压气压力高关井 |
| DH1-7-12 | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 10 | 40.09 | 34556 | 51.4 | 56.18 | 12.49 | 16.08 | 6-13日天然气站低压气压力高关井,倒盲板关井1次,配合压缩机保养关井1次 |
| DH1-H8 | 202512 | C₁b³⁻² | 抽油机 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2025-07-24井口不出液关井 |
| DH1-H17 | 202512 | C₁b³⁻² | 抽油机 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2024-12-15套损高含水关井 |
| DH1-8-8 | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 18 | 8.61 | 0 | 15.42 | 64.16 | 0.77 | 8.16 |  |
| DH1-6-6C | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 4 | 17 | 11312 | 1.8 | 9.57 | 21.78 | 8.78 | 天然气站低压气压力高关井1次,配合DH1-10H井顺掺关井1次 |
| DH1-6-6C | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 3 | 7.39 | 6132 | 1.28 | 14.75 | 20.29 | 8.38 |  |
| DH1-7-7T | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 15 | 1.1 | 0 | 2.16 | 66.34 | 0.68 | 6.71 |  |
| DH1-1GH | 202512 | C₁b³⁻² | 自喷 | 4 | 11.45 | 21000 | 1.05 | 8.38 | 11.85 | 6.43 |  |
| DH1-1GH | 202512 | C₁b³⁻² | 自喷 | 3 | 10.83 | 22511 | 1.36 | 11.19 | 18.01 | 6.22 | 检查油嘴关井1次,换油嘴关井1次,地面管线泄压解堵关井1次,正挤稀油关井1次,29-31日高气油比关井 |
| DH1-H11 | 202512 | C₁b³⁻² | 气举采油 | 3.5 | 12.42 | 25490 | 5.45 | 30.51 | 26.32 | 24.69 |  |
| DH20 | 202512 | S₁k | 气举采油 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 22 | 2024-02-09补孔改层作业结束合格完井 |
| DH20-H1 | 202512 | K₁s³ | 自喷 | 4 | 9.56 | 7647 | 23.01 | 70.65 | 12.7 | 12.13 | 13-17日配合阴极保护系统施工关井 |
| DH20-4H | 202512 | K₁s³ | 抽油机 |  | 5.26 | 0 | 4.6 | 46.67 | 0.63 | 5.24 | 14-17日配合阴极保护系统施工关井 |

- 本井或邻井（或对应注水井）注水（气）情况

表1-12  本井或邻井注水（气）情况统计表

| 井号 | 日期 | 注入井段 （m） | 注入方式 | 配注量 （m3） | 日注量 （m3） | 油压 （MPa） | 套压 （MPa） | 累计注入水（气） （104m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DH1-H3 | 202512 | C₁b³⁻² | 正注 | 200000 | 0 | 39.44 | 10.05 | 51839.8097 | 2025-12-10配合冬季保供关井 |
| DH1-H6 | 202512 | C₁b³⁻² | 正注 |  | 1481.4839 | 38.86 | 0.49 | 47553.739 | 1-25,26-31日配合冬季保供关井 |
| DH1-6-10J | 202512 | C₁b³⁻² | 正注 |  | 0 | 39.24 | 30.16 | 18848.2698 | 2025-07-16套压高停注关井 |
| DH1-H12 | 202512 | C₁b³⁻² | 正注 |  | 0 | 40.19 | 1.28 | 1629.4072 | 2025-11-27配合冬季保供关井 |
| DH1-H13 | 202512 | C₁b³⁻² | 正注 |  | 0 | 40.83 | 4.46 | 1395.6097 | 2025-11-27配合冬季保供关井 |
| DH20-H3 | 202512 | K₁s³ | 正注 |  | 0 | 36.13 | 15.9 | 0 | 17-31日注气压力高停注 |

- 测试数据

- 示踪剂测试数据

表1-13  示踪剂测试数据表

| 井号 | 距离（m） | 初见示踪剂日期 | 初见天数（d） | 水驱速度（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东河1-5-8 | 352 | 2017/09/10 | 0 |  |
| 东河1-H3 | 758 | 2018/12/20 | 0 |  |
| 东河1-H6 | 405 | 2018/12/22 | 0 |  |
| 东河1-6-10J | 477 | 2019/05/09 | 138 | 3.46 |
| 东河1-1GH | 765 | 2018/12/21 | 0 |  |

- 吸水剖面测试数据

本井暂未做吸水剖面测试

- 测压曲线及数据

本井暂未做测压曲线测试

- 产液剖面测试数据

本井暂未做产液剖面测试

历史施工情况

表2-1  本井历史作业情况统计表

| 作业起止日期 | 作业井段(m) | 作业目的 | 主要作业内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-02至2016-05-08 |  | 转抽 | 生产井段5952.0-6075.0、6085.0-6180.0、6190.0-6260.0m（射孔），下Φ38mm抽油泵完井管柱完井。截止2016年5月累产液0.94万吨，累产油0.65万吨。 |
| 2016-06-10至2016-06-18 |  | 检抽 | 下Φ44mm抽油泵完井管柱完井。截止2017年3月累产液1.31万吨，累产油0.91万吨。 |
| 2017-04-11至2017-04-27 |  | 检抽 | 下Φ44mm抽油泵完井管柱完井。截止2017年10月累产液1.48万吨，累产油0.99万吨。 |
| 2017-11-20至2017-12-07 |  | 检泵 | 下大港产50m3/d电泵完井。截止2018年4月累产液1.49万吨，累产油0.99万吨。 |
| 2018-05-02至2018-07-18 |  | 检泵、酸化 | 自喷完井。截止2020年11月累产液6.19万吨，累产油4.28万吨。 |
| 2021-01-29至2021-02-06 | 0.00至6330.70 | 转气举 | 作业目的：转气举，主要经历了设备安装、开工验收；泄压、压井；换装井口；起甩原井管柱；通井至6630.70m；下完井气举管柱、7＂MCHR封隔器坐封（封位5257.54m）、验封；换装采油树,试压合格；合格完井。 |

井身结构及完井管柱

井身结构见附图1，完井管柱见附图2

作业目的及要求

作业目的

请结合本井当前存在的问题，明确本次作业的主要目的是恢复或改善注入/产出效果。

作业要求

请结合本井当前存在的问题，在作业要求中针对完井管柱、储层保护等提出具体措施，以恢复或改善注入效果。

- 作业后配产或配注要求

请根据调剖作业特点，结合动静态资料和工程方法，预测并填写合理的配注量。

效益预评估

简要描述本井调剖作业预计可能产生的效益。

井控相关提示

- 周边环境勘察情况

表6-1  XX井周边环境勘察情况统计表

| 名称 | 距本井距离（m） | 方位（°） | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民住宅 |  |  |  |
| 学校 |  |  |  |
| 工厂 |  |  |  |
| 矿山 |  |  |  |
| 国防设施 |  |  |  |
| 高压电线 |  |  |  |
| 水资源 |  |  |  |
| 地下管网 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

- 与邻井油层连通情况

未找到本井的邻井信息

- 有毒有害气体检测情况

表6-3  有毒有害气体检测统计表

| 井号 | 层位 | 生产井段（m） | 检测日期 | 特殊流体含量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H2S（mg/cm3或ppm） | CO2（%） | CO（mg/cm3或ppm） |  |
| DH1-10H | C |  | 2023-05-08 | 0.91 | 1.717 | 81.07 |  |
| DH27 |  |  |  |  |  |  |  |
| DH1 | C |  | 2025-12-10 |  |  |  |  |
| DH1-6-6 | C |  | 2009-02-16 | 100 |  |  |  |
| DH1-5-6 | C |  | 2008-04-23 | 24 | 23.3 | 39.2 |  |
| DH1-7-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| DH1-5-8 | O |  | 2024-06-18 |  |  |  |  |
| DH1-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| DH1-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| DH1-7-6 | C |  | 2024-07-04 |  |  |  |  |
| DH1-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| DH1-8-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| DH1-H2 | C |  | 2023-06-03 |  |  |  |  |
| DH1-H3 | C |  | 2016-07-14 |  | 0 | 1.507 |  |
| DH1-H4 | 0 |  | 2025-01-18 |  |  |  |  |
| DH1-7-9 | C |  | 2023-04-08 | 1.4 | 2.26 | 82.48 |  |
| DH1-6-9 | C |  | 2024-03-03 |  |  |  |  |
| DH1-H6 | C |  | 2015-08-15 | 0 | 12.2 | 51.13 |  |
| DH1-H5 | C |  | 2022-06-03 | 0 | 1.142 | 82.66 |  |
| DH1-5-9 | C |  | 2023-06-03 |  |  |  |  |
| DH1-H7 | C |  | 2023-08-18 |  |  |  |  |
| DH1-H15 |  |  |  |  |  |  |  |
| DH1-7-12 | C |  | 2023-05-09 | 0.6 | 1.461 | 84.35 |  |
| DH1-H8 | C |  | 2019-07-04 | 0 | 0 | 26.75 |  |
| DH1-H17 | C |  | 2020-03-15 | 0 | 21.24 | 36.06 |  |
| DH1-8-8 | C |  | 2019-07-11 | 0 | 1.779 | 81.34 |  |
| DH1-H18 | C |  | 2009-02-26 | 70 | 19.9 | 43.1 |  |
| DH1-6-6C | C |  | 2024-08-04 |  |  |  |  |
| DH1-7-7T | C |  | 2024-10-15 |  |  |  |  |
| DH1-6-10J | C |  | 2014-09-20 | 0 | 2.76 | 67.7 |  |
| DH1-1GH | C |  | 2025-04-04 |  |  |  |  |
| DH1-H11 | C |  | 2024-12-17 |  |  |  |  |
| DH1-H12 | C |  | 2015-07-05 | 6.7 | 18.5 | 38.2 |  |
| DH1-H13 | C |  | 2020-04-01 | 0 | 1.244 | 75.74 |  |
| DH20 | C |  | 2021-02-20 | 7.2 | 1.282 | 82.78 |  |
| DH20-H1 | JⅢ |  | 2025-10-13 |  |  |  |  |
| DH20-H3 |  |  | 2025-08-18 |  |  |  |  |
| DH20-4H | J/Ⅲ/ |  | 2013-02-16 | 0 | 11.5 | 40.1 |  |

- 异常压力、温度

- 异常高压、异常低压

本井钻遇均为正常压力系数地层。

- 浅层气

本井区 500m 以上未见浅层气。

- 异常温度

本井区钻遇均为正常温度梯度地层。

- 预测最高关井压力

本井目前地层压力53.784MPa，根据公式 P 关=P 地-0.00981×ρ流×H 中深，按流体密度_____g/cm3预测当前条件下最高关井压力 _____MPa 左右。

- 气油比、气液比情况

表6-7  汽油比、气液比情况表

| 井号 | 层位 | 产量参数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日产油（t/d） | 日产气（104m3） | 气油比（m3/t） | 气液比（m3/t） |  |
| DH1-10H | C₁b³⁻² | 2.17 | 45129 | 20796.77 | 10398.39 | 1-7日,10-31日高气油比关井 |
| DH1 | C₁b³⁻¹、C₁b³⁻² | 54.35 | 39351 | 724.03 | 601.61 |  |
| DH1-7-8 | C₁b³⁻² | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-31日指令关井 |
| DH1-5-8 | C₁b³⁻² | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |
| DH1-4-6 | C₁b³⁻² | 0.74 | 0 | 0 | 0 |  |
| DH1-4-7 | C₁b³⁻² | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |
| DH1-7-6 | C₁b³⁻² | 9.09 | 10433 | 1147.74 | 457.79 | 配合DH1-10H井顺掺关井1次,19-22日沥青质上返关井,配合压缩机保养关井1次 |
| DH1-H2 | C₁b³⁻² | 13.42 | 39242 | 2924.14 | 2207.09 | 检查油嘴关井2次 |
| DH1-H4 | C₁b³⁻² | 7.49 | 4848 | 647.26 | 636.22 | 1-4日高气油比关井,11-18日,23-31日关井恢复压力,检查油嘴关井1次 |
| DH1-7-9 | C₁b³⁻¹、C₁b³⁻² | 32.39 | 31256 | 964.99 | 756.99 | 23日配合处理井筒关井 |
| DH1-6-9 | C₁b³⁻² | 14.77 | 2369 | 160.39 | 156.78 | 1-13日高气油比关井 |
| DH1-H5 | C₁b³⁻² | 3 | 13464 | 4488 | 133.31 | 换油嘴关井2次 |
| DH1-H5 | C₁b³⁻² | 3.02 | 13461 | 4457.28 | 133.26 |  |
| DH1-H5 | C₁b³⁻² | 8.36 | 13462 | 1610.29 | 200.27 |  |
| DH1-H5 | C₁b³⁻² | 19.88 | 19837 | 997.84 | 669.26 |  |
| DH1-5-9 | C₁b³⁻² | 29 | 40012 | 1379.72 | 1048.53 |  |
| DH1-H7 | C₁b³⁻² | 7.04 | 3755 | 533.38 | 487.03 | 6-13日天然气站低压气压力高关井 |
| DH1-7-12 | C₁b³⁻² | 40.09 | 34556 | 861.96 | 377.7 | 6-13日天然气站低压气压力高关井,倒盲板关井1次,配合压缩机保养关井1次 |
| DH1-H8 | C₁b³⁻² | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-24井口不出液关井 |
| DH1-H17 | C₁b³⁻² | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-15套损高含水关井 |
| DH1-8-8 | C₁b³⁻² | 8.61 | 0 | 0 | 0 |  |
| DH1-6-6C | C₁b³⁻² | 17 | 11312 | 665.41 | 601.7 | 天然气站低压气压力高关井1次,配合DH1-10H井顺掺关井1次 |
| DH1-6-6C | C₁b³⁻² | 7.39 | 6132 | 829.77 | 707.27 |  |
| DH1-7-7T | C₁b³⁻² | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  |
| DH1-1GH | C₁b³⁻² | 11.45 | 21000 | 1834.06 | 1680 |  |
| DH1-1GH | C₁b³⁻² | 10.83 | 22511 | 2078.58 | 1846.68 | 检查油嘴关井1次,换油嘴关井1次,地面管线泄压解堵关井1次,正挤稀油关井1次,29-31日高气油比关井 |
| DH1-H11 | C₁b³⁻² | 12.42 | 25490 | 2052.33 | 1426.41 |  |
| DH20 | S₁k | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-09补孔改层作业结束合格完井 |
| DH20-H1 | K₁s³ | 9.56 | 7647 | 799.9 | 234.79 | 13-17日配合阴极保护系统施工关井 |
| DH20-4H | K₁s³ | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 14-17日配合阴极保护系统施工关井 |

- 井下复杂情况(请用户自行填写)

表6-8  复杂情况表

| 井号 | 层位 | 井段（m） | 日期 | 类型 | 原因简析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 其他风险情况(请用户自行填写)

表6-9  其他风险情况表

| 井号 | 层位 | 井段（m） |  |  | 岩性 | 复杂情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顶深 | 底深 | 厚度 |  |  |

质量、健康、安全、环保要求

本井目的层压力折算为 53.784MPa，井控安全风险等级为三级。作业过程中，必须遵守新《环境保护法》、《安全生产法》，严格执行集团公司“六条禁令”及塔里木油田公司“十大安全禁令”，遵守塔里木油田公司井控及 QHSE 各项管理规定，

做好本井可能出现的异常压力、有毒有害气体等监测，做好安全生产管理工作。如

遇到特殊情况，在采取相关安全措施后，请及时与油气藏地质研究所相关人员联系。

联系人：_______电话：_____________________。

附图

附图1 井身结构图

附图2 完井管柱图

附表

附表1  井眼轨迹数据表

| 垂深（m） | 方位角（°） | 井斜（°） |
| --- | --- | --- |
| 5322 | 223.06 | 0.967 |
| 5332 | 111.157 | 0.732 |
| 5342 | 79.413 | 2.371 |
| 5352 | 60.074 | 3.811 |
| 5362 | 53.662 | 5.283 |
| 5372 | 46.335 | 6.634 |
| 5382 | 42.588 | 8.423 |
| 5392 | 41.001 | 9.61 |
| 5402 | 42.166 | 10.324 |
| 5412 | 43.689 | 11.903 |
| 5422 | 44.687 | 13.335 |
| 5432 | 43.955 | 14.422 |
| 5442 | 45.349 | 15.129 |
| 5452 | 43.072 | 17.514 |
| 5462 | 43.209 | 18.606 |
| 5472 | 46.696 | 19.161 |
| 5482 | 41.622 | 20.518 |
| 5492 | 41.18 | 21.547 |
| 5502 | 41.019 | 23.49 |
| 5512 | 40.729 | 24.384 |
| 5522 | 40.979 | 25.426 |
| 5532 | 42.641 | 25.695 |
| 5542 | 42.707 | 26.576 |
| 5552 | 43.651 | 27.604 |
| 5562 | 42.004 | 30.412 |
| 5572 | 41.449 | 33.275 |
| 5582 | 40.522 | 35.865 |
| 5592 | 41.783 | 36.514 |
| 5602 | 41.355 | 36.585 |
| 5612 | 42.382 | 38.973 |
| 5622 | 39.283 | 41.415 |
| 5632 | 39.076 | 42.861 |
| 5642 | 40.726 | 44.161 |
| 5652 | 38.625 | 46.041 |
| 5662 | 38.1 | 47.822 |
| 5672 | 45.202 | 49.806 |
| 5682 | 37.65 | 50.808 |
| 5692 | 37.318 | 52.409 |
| 5702 | 39.681 | 53.96 |
| 5712 | 37.05 | 56.139 |
| 5722 | 37.719 | 57.243 |
| 5732 | 37.479 | 58.236 |
| 5742 | 37.499 | 58.77 |
| 5752 | 37.587 | 59.235 |
| 5762 | 37.199 | 59.996 |
| 5772 | 37.265 | 60.222 |
| 5782 | 37.351 | 60.57 |
| 5792 | 36.96 | 61.085 |
| 5802 | 36.889 | 61.775 |
| 5812 | 37.688 | 61.555 |
| 5822 | 36.231 | 64.193 |
| 5832 | 36.098 | 66.027 |
| 5842 | 34.462 | 69.001 |
| 5852 | 35.664 | 68.432 |
| 5862 | 35.747 | 69.317 |
| 5872 | 39.234 | 70.371 |
| 5882 | 35.814 | 72.366 |
| 5892 | 36.353 | 73.669 |
| 5902 | 38.251 | 72.519 |
| 5912 | 37.423 | 74.834 |
| 5922 | 37.568 | 76.191 |
| 5932 | 38.287 | 77.383 |
| 5942 | 36.25 | 79.62 |
| 5952 | 39.258 | 78.682 |
| 5962 | 39.189 | 79.649 |
| 5972 | 39.585 | 81.737 |
| 5982 | 40.196 | 84.492 |
| 5992 | 39.234 | 83.677 |
| 6002 | 40.826 | 87.245 |
| 6012 | 40.832 | 88.577 |
| 6022 | 41.326 | 88.569 |
| 6032 | 41.323 | 89.548 |
| 6042 | 41.43 | 90.644 |
| 6052 | 42.347 | 90.257 |
| 6062 | 41.458 | 91.643 |
| 6072 | 40.806 | 91.704 |
| 6082 | 41.038 | 92.017 |
| 6092 | 41.359 | 91.728 |
| 6102 | 39.293 | 92.548 |
| 6112 | 41.87 | 90.821 |
| 6122 | 41.429 | 90.716 |
| 6132 | 41.915 | 90.881 |
| 6142 | 42.529 | 90.494 |
| 6152 | 42.223 | 90.873 |
| 6162 | 42.524 | 90.999 |
| 6172 | 42.345 | 90.501 |
| 6182 | 42.201 | 89.729 |
| 6192 | 42.051 | 89.757 |
| 6202 | 41.859 | 90.098 |
| 6212 | 42.294 | 89.88 |
| 6222 | 42.583 | 90.169 |
| 6232 | 42.258 | 90.707 |
| 6242 | 42.57 | 90.641 |
| 6252 | 41.964 | 91.415 |
| 6262 | 42.465 | 90.988 |
| 6272 | 41.847 | 91.71 |
| 6282 | 42.769 | 91.051 |
| 6292 | 42.501 | 91.162 |
| 6302 | 41.981 | 91.48 |
| 6312 | 42.434 | 91.169 |
| 6322 | 42.06 | 90.762 |

单井井控风险评估分级表

井号：DH1-10H 井型：水平井 井别：采油井 区块风险级别：三级

| 风险级别 |  | 井控风险评估分级标准 |  |  | 符合项“√” | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井控风险级别划分 | 一级 | 预测地层压力≥105MPa |  |  |  |  |
|  |  | 预测硫化氢含量≥30g/m3且地层压力≥70MPa |  |  |  |  |
|  |  | 预测硫化氢预测含量≥30g/m3，地层预测压力<70MPa，但周边500米范围内有常住居民或人口密集场所的井 |  |  |  |  |
|  |  | 带压起下管柱作业 |  |  |  |  |
|  |  | 预测天然气无阻流量≥100×104m3/d |  |  |  |  |
|  |  | 带压换装井口作业 |  |  |  |  |
|  |  | 地层压力≥70MPa的连续油管带压作业的井 |  |  |  |  |
|  |  | 井口防喷设备低于细则要求的井 |  |  |  |  |
|  | 二级 | 105MPa＞地层压力≥70MPa 的井 |  |  |  |  |
|  |  | 30g/m3＞硫化氢含量≥15g/m3的井 |  |  |  |  |
|  |  | 重点新工艺新技术试验的井 |  |  |  |  |
|  | 三级 | 除一、二级井控风险以外的其他井下作业期间为三级井控风险 |  |  | √ |  |
| 该井确定为： 三级 井控风险井 |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： |  |  | 审核人： | 审核日期： |  |  |
| 审批意见： |  |  | 审批人： | 审批日期： |  |  |